#### Zakres rzeczowy robót posadzkowych

w postępowaniu nr WIZ.271.2.70.2019 dotyczącym wyboru wykonawcy robót posadzkowych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Batalionów Chłopskich 8  oraz w Przedszkolu Miejskim nr 1 przy ul. Warszawskiej 13 w Świnoujściu.

Przedszkole nr 3 ul. Batalionów Chłopskich 8.

Roboty posadzkowe obejmują dwa korytarze wejściowe na parterze i piętrze budynku przedszkola :

- rozbiórka listew przypodłogowych pcv, rozbiórka istniejącej nawierzchni z parkietu bukowego, zeszlifowanie z powierzchni betonowej pozostałości po kleju do parkietu,  naprawa istniejącego podłoża betonowego – uzupełnienie ubytków, naprawa spękań, wyrównanie, masa samopoziomująca, szlifowanie, położenie wykładziny podłogowej typu linoleum, rulonowej o szerokości 2 m, łączenia zgrzewane w kolorze dopasowanym do koloru wykładziny. Wykładzina homogeniczna, Marmoleum real kolor 3174 sahara,  grubość nie mniejsza niż  2,50 mm, wymagane własności antyalergiczne, w 100 % z naturalnych składników z wykończeniem listwami przypodłogowymi rdzeniowymi TS 100 lif – trwały rdzeń z HDF przystosowany do wklejenia paska wykładziny, montaż klejem termotopliwym .

Powierzchnia korytarzy: parter – 31,50 m2, piętro: 29,90 m2 , razem PM nr 3: 61,40 m2.

Fot. 1-2 . PM nr 3 parter. Widok podłogi do remontu.

Rzut poziomy korytarzy na I piętrze i parterze..

Fot. 3,4. PM nr 3. Piętro posadzki do remontu.

Przedszkole nr 1 ul. Warszawska 13.

Roboty posadzkowe obejmują dwa korytarze wejściowe na parterze i piętrze budynku przedszkola :

- rozbiórka listew przypodłogowych pcv, rozbiórka istniejącej nawierzchni z wykładziny pcv (parter) oraz płytek pcv (piętro), zeszlifowanie z powierzchni betonowej pozostałości po kleju do płytek pcv,  naprawa istniejącego podłoża betonowego – uzupełnienie ubytków, naprawa spękań, wyrównanie, masa samopoziomująca, szlifowanie, położenie wykładziny podłogowej typu linoleum, rulonowej o szerokości 2 m, łączenia zgrzewane w kolorze dopasowanym do koloru wykładziny.

Fot.5,6. PM nr 1 Korytarz na parterze.

Fot.7,8. PM nr 1 Korytarz na piętrze.

Wykładzina homogeniczna, Marmoleum real kolor 3174 sahara, lub w kolorze zamiennym uzgodnionym z użytkownikiem, grubość wykładziny nie mniejsza niż  2,50 mm, wymagane własności antyalergiczne, w 100 % z naturalnych składników z wykończeniem listwami przypodłogowymi rdzeniowymi TS 100 lif – trwały rdzeń z HDF przystosowany do wklejenia paska wykładziny, montaż klejem termotopliwym .

Powierzchnia korytarzy: parter – 49,50 m2, piętro: 46,00 m2 , razem PM nr 1: 95,50 m2.

Ogółem powierzchnia do zmiany nawierzchni: 61,40 m2 + 95,50 m2 = 156,90

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.