#### Zakres rzeczowy robót

w postępowaniu nr WIZ.271.2.15 .2019 dotyczącym wyboru wykonawcy robót obejmujących sprawdzenie szczelności całego systemu orynnowania ( uszczelnienie w miejscach  przeciekających łączeń) oraz rur spustowych i czyszczenie rynien  dachów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  nr 9  przy ul. Sąsiedzkiej 13A w Świnoujściu.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

- przegląd całego systemu orynnowania oraz rur spustowych obiektów szkoły (budynek główny, sala gimnastyczna, łącznik),

- naprawa przeciekających łączeń rur spustowych (wymiana uszczelek, lub wymiana odcinków rynien z łącznikami (15 miejsc),

- naprawa nieszczelnych rur spustowych fi 120  (5 szt.) poprzez wymianę odcinków rur z uszczelkami i łącznikami,

Długość rynien:

-  budynek główny: około 189 m,,

- budynek sali gimnastycznej: 56 m

- wysokość budynku : część niska 3,35 m, część wysoka: 7,32 m,

- wysokość sali gimnastycznej: 10,5 m.