Świnoujście, dnia 2013-10-02

ZP.001.2013.LO

- Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono ZP.001.2013.LO

- Wykonawcy-uczestnicy postępowania.

Dotyczy: postępowania ZP.003.2013.LO  Zagospodarowanie terenu obiektami rekreacyjno sportowymi w ramach zadania: „Budowa (remont) boiska wielofunkcyjnego     przy Liceum Ogólnokształcącym ul. Niedziałkowskiego 2 w Świnoujściu”.

ZMIANA NR 1 do SIWZ nr 003.2013.LO

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art.38 ust.4 ustawy z dnia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 z późn. zm.) uprawnień, niniejszym zmienia treść zapisów SIWZ  w/w postępowania o zamówienie publiczne, w następujący sposób:

- Zmienia się treść załącznika nr 8 do SIWZ  „Dokumentacja techniczna” w postępowaniu ZP.003.2013.LO w taki sposób, że wprowadza się:

- treść dokumentacji pozbawioną nazw własnych, handlowych,  itp. wyrobów

i urządzeń budowlanych,

- do określenia nawierzchnia  wprowadza się:

„nawierzchnia mineralna o następujących parametrach :                                                              WARSTWA DYNAMICZNA-  czysty naturalny materiał budowlany o stałej krzywej przesiewu z grysu z kamienia twardego (granit > 60% i < 70%) i mieszanki piaskowo-żwirowej dopasowanej do tego grysu,

uziarnienie :  0/16 mm według normy DIN 18035-5. grubość warstwy równa 5 cm w stanie zagęszczonym,

WARSTAWA WIERZCHNIA - czysty naturalny materiał budowlany o stałej krzywej przesiewu z grysu z kamienia twardego (granit > 60% i < 70%) i mieszanki piaskowo-żwirowej dopasowanej kolorystycznie do warstwy dynamicznej,

Uziarnienie : 0/8 mm według normy DIN 18035-5. grubość warstwy równa 3 cm w stanie zagęszczonym,

Przepuszczalność wody = 1,0 x 10-4 cm/s. Wytrzymałość na ścinanie powierzchni = 50 kN/m2.