## CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

- EKSPERTYZA TECHNICZNA LOKALU MIESZKALNEGO

- DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA MODERNIZACJI

1.   OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO

Budynek przy ul. Piłsudskiego 13 w Świnoujściu stanowi ciąg zabudowy miejskiej budynków wybudowanych na przełomie XIX i XX wieku. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej. Przedmiotowy, trójkondygnacyjny budynek jest częściowo podpiwniczonym budynkiem mieszkalno-usługowym. Od strony południowej budynek przylega do budynku NR11, od strony północnej przy ścianie szczytowej przebiega przejazd na podwórze. Wejście do budynku jest od strony ulicy poprzez przejście bramne. Wejście do lokalu usługowego mieszczącego się na parterze jest od frontu od ulicy Piłsudskiego. Obecnie budynek jest w części eksploatowany, wyłączony z eksploatacji jest lokal mieszkalny będący przedmiotem opracowania.

W wyniku przeprowadzonej ogólnej wizji lokalnej budynku i lokalu będącego przedmiotem opracowania oraz w oparciu o opracowanie inwentaryzacji architektonicznej sporządzonej przez mgr inż. arch. Iwonę Całus w sierpniu 2012r. stwierdzono że:

Budynek jest posadowiony w sposób bezpośredni, fundamenty wykonano jako murowane, pasmowe w postaci ław. Ściany konstrukcyjne budynku wykonano jako murowane o grubości 52cm, 38cm i 25cm. Ściany zewnętrzne obecnie wykonane są jako warstwowe. Ściany działowe wykonano jako murowane o grubościach 12cm i 6,5cm lub jako lekkie w technologii GK. Strop nad piwnicą wykonano jako belkowy typu Kleina. Stropy międzypiętrowe wykonano jako belkowe, drewniane tzw.           „ślepym pułapem” w wypełnieniem w postaci polepy zmieszanej z gruzem ceglanym. Stropy wykończono drewnianymi deskami, materiałami rulonowymi z PCV lub wykładzinami dywanowymi. Dach budynku wykonano jako dwu i jednospadowy w postaci drewnianej więźby. Pokrycie dachu stanowi papa kryta „na gorąco”. Drewniana skrzynkowa stolarka okienna została częściowo wymieniona na nową z PCV.

Na przestrzeni lat eksploatacji budynek poddawano remontom i modernizacjom. Ostatnio wykonano renowację obiektu w ramach której wykonano warstwę ocieplenia ścian zewnętrznych i kolorystykę elewacji, wymieniono pokrycie dachu wykonano remont elementów dachu i obróbek blacharskich, wymieniono w większości stolarkę okienną oraz drzwiową, wykonano remont klatek schodowych i przejścia bramnego i terenu wokół budynku. Obecnie budynek pozostaje w dość dobrym stanie technicznym.

Lokal będący przedmiotem opracowania mieści się na piętrze, częściowo w budynku głównym, częściowo w północnej oficynie. Lokal dostępny jest poprzez klatkę schodową oficyny NR13a.

W wyniku wykonanej inwentaryzacji architektonicznej lokalu mieszkalnego NR6 będącego przedmiotem opracowania stwierdzono że konstrukcyjne ściany murowane wykonane są z cegły ceramicznej pełnej o grubości warstwy konstrukcyjnej 38cm i 25cm. Wykończenie ścian murowanych stanowią wyprawy tynkarskie kryte powłokami malarskimi, lub tapetami. Ściany działowe wykonano jako murowane o grubości 12cm. Stropy nad parterem wykonano jako drewniane belkowe z tzw. „ślepym pułapem”. Posadzkę wykończono drewnianymi deskami lub deskami i wykładzinami rulonowymi z PCV.

W wyniku przeprowadzonej ogólnej wizji lokalnej budynku stwierdza się iż izolacje ścian piwnicznych i fundamentowych nie funkcjonują prawidłowo. Widoczne są oznaki zawilgocenia lub zaschniętych zacieków ścian pomieszczenia piwnicznego oraz zjawisko podsiąku kapilarnego. Uszkodzenia wypraw i malatur wewnętrznych związane z podsiąkiem kapilarnym widoczne są w pomieszczeniu piwnicznym dostępnym od strony wewnętrznego naroża budynku głównego i północnej oficyny. Widoczne są tam ubytki wyprawy oraz lokalne zawilgocenia betonowej posadzki. Schody wejściowe do pomieszczenia piwnicy są zawilgocone i pokryte koloniami glonów. Stwierdzono również iż stalowe belki stropu nad piwnicą na powierzchniach wykazują oznaki powierzchniowej korozji.

W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej lokalu NR6 stwierdzono znaczne uszkodzenie stropu ponad pomieszczeniem łazienki. Jak wynika z relacji osób zarządzających lokalem pierwotnie nieszczelny dach lokalnie zawilgacał strop poddasza i przyczynił się do awarii stropu. W lokalu powyżej przeprowadzono gruntowny i kompleksowy remont wraz z lokalną wymianą uszkodzonych belek stropowych i wykończenia stropu. Obecnie konstrukcja stropu jest w zadowalającym stanie jednak wykończenie spodu stropu jest uszkodzone, odspojone a na fragmencie jest jego całkowity brak.  Jak wynika z analizy wstępnej posadzka i strop łazienki były również zalewane i zawilgocone. W wyniku wykonanej odkrywki posadzki i stropu łazienki (zamieszczone fotografie NR16~20) stwierdzono całkowita korozję połaci drewnianych desek. Wypełnienie stropu jest lokalnie zbrylone i świadczy o zawilgoceniach w przeszłości. Podczas badania belek stropowych stwierdza się całkowitą korozję drewnianej belki przy zewnętrznej ścianie. Pozostałe belki są jedynie lokalnie skorodowane. W oparciu o przeprowadzane badanie odkrywki należy przyjąć iż belka skrajana jest do całkowitej wymiany natomiast pozostałe belki stropu łazienki będą wymagały oczyszczenia, naprawy lub wzmocnienia na fragmencie lub całej długości. W wypadku stwierdzenia iż po oczyszczeniu belki z ognisk korozji powyżej 25% przekroju jest porażona belkę należy wymienić na nową lub wykonać jej wzmocnienie. Podczas wizji lokalnej stwierdzono również lokalne zaschnięte zawilgocenia stropu nad pomieszczeniem kuchni. Ponadto stwierdzono lokalne uszkodzenia drewnianej posadzki. Istnieje prawdopodobieństwo iż w przeszłości strop został lokalnie zawilgocony wynikiem awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej. W trakcie wizji lokalnej mieszkania stwierdzono odspojenia połaci tapet, głównie w okolicach otworów okiennych. Nie bez znaczenia jest też fakt o niewystarczającej izolacji termicznej zewnętrznych przegród w przeszłości. Na przeszczelnionych pomieszczeniach, w wyniku nagromadzenia wilgoci i braku odpowiedniej wentylacji dochodzi do „punktu rosy” na powierzchni zewnętrznych ścian (głównie w narożach i okolicach okien), co powoduje powstanie korozji, odspojenia tapet i wykwitów grzyba czy pleśni. Obecnie w wyniku termomodernizacji ścian zewnętrznych problem wydaje się być wyeliminowany. Prócz wyżej wymienionych uszkodzeń stwierdzono lokalne ubytki mechaniczne wypraw tynkarskich oraz drobne zarysowania wypraw sufitów. Malatury i tapety ścian są odbarwione, zniszczone i zdewaluowane. Drewniana skrzynkowa stolarka okienna w części została wymieniona na nową z PVC, pozostawiona jest nieszczelna i wypaczona. Drzwi oraz malatury stolarki drzwiowej i ościeży są odbarwione i uszkodzone mechanicznie.

Ogólnie należy stwierdzić iż elementy wykończenia ścian i stropów są zużyte i w znacznym stopniu wyeksploatowane. Instalacje są zniszczone częściowo zdemontowane, i całkowicie wyeksploatowane.

- 2.   OCENA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA MODERNIZACJI

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono iż w lokalu mieszkalnym stwierdzono uszkodzenia stropu pomieszczenia łazienki. Należy założyć całkowitą wymianę minimum jednej belki stropowej oraz całkowitą korozję drewnianego wykończenia i konieczność usunięcia zbrylonej polepy. Podczas wykonywania robót należy odsłonić elementy konstrukcji celem oczyszczenia i impregnacji elementów drewnianych. Należy założyć iż pozostałe belki stropowe będą wymagały częściowej wymiany i częściowego wzmocnienia. Belki należy przewidzieć do wzmocnienia za pomocą obustronnych drewnianych nadbitek lub skręcanych do bocznych krawędzi belek stropowych  stalowych walcowanych elementów belkowych. Usunięte wypełnienie należy zastąpić wypełnieniem z wełny mineralnej izolowanego folią.

Istnieje prawdopodobieństwo iż podczas prac renowacyjnych i naprawczych stropu łazienki uszkodzeniu ulegnie działowa ściana łazienki.

- W wypadku znacznych uszkodzeń w/w ściany konieczne będzie jej całkowite usunięcie i wykonanie na nowo w oparciu o projekt techniczny.

W oparciu o analizę stanu stropów oraz obserwacji uszkodzeń należy założyć wzmocnienie fragmentów belek stropowych pomieszczenia kuchni w okolicach instalacji wodno-kanalizacyjnych i rejonach zawilgoconego stropu. W pomieszczeniu kuchni należy również usunąć wykończenie posadzki wraz z wypełnieniem z polepy, dokonać przeglądu oczyszczenia i ewentualnych napraw belek stropowych i drewnianej konstrukcji wypełnienia. Następnie wykonać izolację z folii, wypełnienie z wełny mineralnej i wykonać nowe wykończenia posadzki stropu.

Stwierdzone pozostałe lokalne w/w uszkodzenia wykończenia elementów konstrukcji nie mają wpływu na planowane prace modernizacyjne. W znacznym stopniu obniżają walory eksploatacyjne i estetyczne lokalu.

- Stwierdza się że po wykonaniu naprawy i modernizacji stropów łazienki i kuchni istnieje możliwość wykonania przebudowy lokalu mieszkalnego NR6 w zakresie:

- Wykonanie nowego otworu wejścia do łazienki wraz z nadprożem i zamurowanie pierwotnego.

- Usunięcie istniejącej murowanej ściany działowej z doświetlem dzielące pomieszczenia przejściowe.

- Wykonanie nowych ścian działowych w lekkiej technologii GK

- Usunięcie części istniejących i modernizacja instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych

- Wymiana i modernizacja wykończenia warstw podłogowych oraz wypraw sufitów

- Wymiana skrzynkowej stolarki okiennej na nową.

- Wymiana stolarki drzwiowej na nową.

- Wykonanie remontu i modernizacji istniejących warstw ściennych lub ich fragmentów.

WYŻEJ WYMIENIONE PRACE NIE STANOWIA ZAGROŻENIA UTRATY NOŚNOŚCI I STATECZNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KONSTRUCJI BUDYNKU.

Wykonywanie prac budowlanych i remontowych w zakresie powyżej opisanym należy poprzedzić wykonaniem projektu.

W trakcie proponowanych rozwiązań podziału pomieszczeń należy uwzględnić ich odpowiednią wentylację.

Stwierdzone wyżej opisane ubytki, uszkodzenia i nieprawidłowości należy uzupełnić i naprawić systemowymi zaprawami naprawczymi. Ślady po wykwitach grzyba należy dokładnie usunąć spryskać preparatami grzybobójczymi i zabezpieczającymi przed ponownym wykwitem a całość lokalu po uzupełnieniu wypraw pokryć nowymi malaturami.

Podczas wykonywania prac remontowych i renowacyjnych spodu konstrukcji stropu pod istniejącą łazienką należy dokonać dokładnego przeglądu elementów drewnianych wykończenia pod kątem korozji i odspojenia wyprawy stropu. Uszkodzenia i fragmenty skorodowane stropu należy usunąć a elementy drewniane zaimpregnować.

Ewentualne dodatkowe kanały wentylacyjne muszą przebiegać tak aby uniknąć kolizji z elementami istniejącej konstrukcji ścian czy konstrukcji więźby dachowej.

W wypadku stwierdzenia podczas odkrycia i czyszczenia elementów drewnianych stropu iż są dogłębnie skorodowane a zakres uszkodzeń jest większy niż zakładano należy bezwzględnie skontaktować się z autorem projektu.

Ewentualne dodatkowe kanały wentylacyjne i spalinowe muszą przebiegać tak aby uniknąć kolizji z elementami istniejącej konstrukcji ścian czy konstrukcji więźby dachowej oraz powinny przebiegać poza światłem otworów okiennych.

- OPRACOWAŁ:

mgr inż. Marcin Kubiczak

___________________________

Upr. bud. nr ZAP/0008/POOK/03