Załącznik nr  5 do SIWZ

### Specyfikacja techniczna

................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

| Lp. | Parametry/wyposażenie | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenia spełnienia wymagań, wraz z opisem oferowanego urządzenia z podaniem nazwy producenta (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary zewnętrzne autobusu | Długość*: nie krótszy niż 10,5m i nie dłuższy niż 12,0m, ; Szerokość: zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu Wysokość : zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu ; * dopuszcza się tolerancję w granicach 0,10m na  wynikającą z rozwiązania konstrukcyjnego pojazdu |  |
| 2. | Liczba miejsc pasażerskich | Całkowita: min. 85 osób, w tym siedzących: min. 20+1 - max. 28+1miejsc pasażerskich |  |
| 3. | Silnik | - 6-cio cylindrowy, 4 suwowy, z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem, zamieszczony w tylnej części pojazdu, spełniający co najmniej normę emisji zanieczyszczeń Euro V (5) - na podstawie Dyrektywy 2005/55/WE, - pojemność min. 6 000 cm3, - moc silnika min. 180 kW, - moment obrotowy min. 1000 Nm - urządzenie rozruchu zimnego silnika (rozruch silnika do min. – 30 o C), - wyposażony w wyłącznik gaszenia silnika umieszczony pod zewnętrzną klapą tylną komory silnika, - gniazdo z interfejsem i oprogramowanie diagnostyczne w języku polskim. |  |
| 4. | Skrzynia biegów | Automatyczna, minimum czterobiegowa ze zintegrowanym retarderem, wyposażona w układ obniżający zużycie paliwa podczas postoju na przystankach: - gniazdo z interfejsem i oprogramowanie diagnostyczne w języku polskim, - oprogramowana optymalnie pod kątem zużycia paliwa w warunkach komunikacji miejskiej, - producent skrzyni musi posiadać przedstawicielstwo i serwis w Polsce. |  |
| 5. | Układ chłodzenia i ogrzewania | - przewody wykonane z materiałów odpornych na korozję ( miedź, mosiądz, stal nierdzewna) lub z tworzyw sztucznych, połączonych ze sobą złączami z gumy silikonowej, izolowane termicznie w miejscach tego wymagających, - zbiornik wyrównawczy wykonany z materiału odpornego na korozje (jak w punkcie a) - ogrzewanie wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika, realizowane za pomocą grzejników konwektorowych oraz przez nagrzewnice z wentylatorami - minimum trzy, tak umieszczonych w przestrzeni pasażerskiej, aby zapewniły w okresie zimowym temp. min. + 50 C oraz jedna w kabinie kierowcy, - silniki wentylatorów nagrzewnic z regulowaną prędkością obrotową, - podłączony w układ chłodzenia niezależny od pracy silnika agregat grzewczy zasilany z głównego zbiornika paliwa z możliwością ustawienia czasu samoczynnego włączenia. |  |
| 6. | Wentylacja wymuszona i naturalna przestrzeni pasażerskiej | - wentylatory dwukierunkowe (nadmuchowo-wyciągowe) o dużym wydatku powietrza od 1 do 2 szt., umieszczone w dachu, sterowane z miejsca pracy kierowcy, - okna boczne uchylne lub przesuwne w górnej części, - wywietrzniki dachowe minimum 2 szt., elektryczny napęd, sterowanie z miejsca pracy kierowcy, |  |
| 7. | # Układ hamulcowy pneumatyczny | - sprężarka o wydatku powietrza dostosowanym do pracy w warunkach komunikacji miejskiej, - przewody i zbiorniki powietrza wykonane z materiałów w pełni odpornych na korozję, - podgrzewany osuszacz powietrza dwukomorowy oraz automatyczny separator kondensatu, - szybkozłącze umożliwiające podłączenie sprężonego powietrza ze źródła zewnętrznego, umieszczone z przodu i tyłu autobusu, - przyłącze diagnostyczne wraz z opisem przyłączy, umożliwiające pełną ocenę stanu technicznego układu, - hamulec zasadniczy: - niezależne dwa obwody dla kół przedniej i tylnej osi, - system ABS i ASR (EBS) - hamulec postojowy działający na oś napędową, uruchamiany bez cięgłowo dźwignią umiejscowioną w dogodnym miejscu dla kierowcy, - hamulec przystankowy uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi oraz przełącznikiem na desce rozdzielczej, luzowany przełącznikiem po zamknięciu drzwi i wciśnięciu pedału gazu, - mechanizm hamulcowy tarczowy, zaciski z automatyczną regulacją luzu, klocki hamulcowe bezazbestowe na wszystkich osiach (dopuszcza się mechanizm hamulcowy bębnowy na osi tylnej), - czujniki zużycia klocków na każdym kole, sygnalizacja granicznego zużycia na wyświetlaczu, - przycisk awaryjnego odblokowania układu hamulcowego w zasięgu kierowcy. |  |
| 8. | Układ kierowniczy | - ze wspomaganiem hydraulicznym, wyposażony w przyłącze diagnostyczne, b) regulowane położenie koła kierownicy, c) końcówki drążków kierowniczych bezobsługowe. |  |
| 9. | Zawieszenie | - resory pneumatyczne (miechy gumowe), amortyzatory, - układ sterowania zawieszeniem pneumatycznym (ECAS) z gniazdem, interfejsem i oprogramowaniem diagnostycznym w języku polskim, - przyklęk i podnoszenie prawej strony pojazdu na przystankach, sterowanie z pulpitu kierowcy, - dodatkowy unos nadwozia od 60 do 100 mm w celu bezpiecznego wjazdu autobusu na przeprawę promową (prom samochodowy), sterowany z pulpitu kierowcy, - oś przednia sztywna belka, względnie inne rozwiązanie, - oś tylna sztywny most portalowy. |  |
| 10. | Konstrukcja nośna autobusu | Szkielet podwozia i nadwozia (rama, kratownica) integralnie ze sobą związane wykonane z materiałów odpornych na korozję wg PN- EN 10088, aluminium lub stali o podwyższonej jakości zabezpieczonej metodą kataforezy zapewniającej, co najmniej 15-sto letni okres eksploatacji bez konieczności wykonywania konserwacji i napraw związanych z korozją. |  |
| 11. | Poszycie zewnętrzne nadwozia | Poszycie zewnętrzne wykonane z blachy odpornej na korozję – nierdzewnej wg. PN- EN 10088, aluminiowej, z blachy obustronnie ocynkowanej lub ze stali o podwyższonej jakości zabezpieczonej metodą kataforezy KTL, z elementów tworzyw sztucznych i ich komponentów zapewniających co najmniej 15-sto letni okres eksploatacji bez konieczności wykonywania konserwacji i napraw związanych z korozją. |  |
| 12. | Wykończenie wnętrza | - ściany boczne i sufit – laminaty odporne na wilgoć lub tworzywa sztuczne, - podłoga wodoszczelna – płyta wodoodporna, pokryta wykładziną przeciwpoślizgową, jednolitą lub zgrzewaną na łączeniach i wykończona listwami ozdobnymi. |  |
| 13. | Przedział pasażerski | - podłoga płaska na całej długości autobusu, bez stopni wejściowych we wszystkich wejściach; wysokość od podłoża do wejścia autobusu max 360 mm, - przy drugich drzwiach rampa dla wózka inwalidzkiego odchylana ręcznie na zewnątrz, wyposażona w hak umożliwiający jej podnoszenie. Wewnątrz miejsce przystosowane do przewozu wózków, jednocześnie wózek dziecinny i inwalidzki, - przyciski sygnalizacyjne przy drugich drzwiach na zewnątrz i wewnątrz w obrębie wózka inwalidzkiego, - mocowanie wózka inwalidzkiego tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezwładnościowego, - wyposażony w śmietniczki (min. 2 szt.) mocowane w pobliżu drzwi. |  |
| 14. | Siedzenia pasażerskie | Profilowane, ergonomiczne, zaopatrzone w miękkie wkładki tapicerowane w oparciu i siedzisku (zalecane) lub pełna tapicerka siedziska i oparcia odporna na ścieranie, zabrudzenie i zniszczenie. Tworzywo konstrukcji fotela odporne na malowanie graffiti, łatwo zmywalne. |  |
| 15. | Drzwi | - liczba drzwi sztuk 2, dwuskrzydłowe o szerokości nie mniejszej niż 1200 mm, rozmieszczone w przedniej i środkowej części nadwozia, wyposażone w mechanizm powrotnego otwierania w przypadku natrafienia na przeszkodę, - sterowanie drzwi z miejsca pracy kierowcy, przyciski sterowania podświetlane z sygnalizacją przystanku „na żądanie” i „otwarcia” oraz system niezależnego awaryjnego otwarcia wszystkich drzwi z zewnątrz i wewnątrz, - otwieranie drzwi „na żądanie”: drzwi otwierane i zamykane pojedynczo oraz otwierane i zamykanie jednym przyciskiem, - zamykanie drzwi sygnalizowane akustycznie i świetlnie w sposób automatyczny, - wszystkie drzwi wyposażone w zamki umożliwiające ich ryglowanie od wewnątrz, a pierwsze skrzydło przednich drzwi wyposażone dodatkowo w zamek patentowy zamykany i otwierany kluczem z zewnątrz, - układ otwierania drzwi przez pasażera odblokowywany przez kierowcę, przyciski sterujące umieszczone wewnątrz i na zewnątrz autobusu przy drugich drzwiach, - sterowanie drzwi elektropneumatyczne, - w przypadku pierwszych drzwi oddzielna obsługa skrzydeł z możliwością blokowania przedniego skrzydła. |  |
| 16. | Miejsce pracy kierowcy | - wydzielona kabina kierowcy typu zamkniętego z klimatyzacją. Drzwi kabiny kierowcy wyposażone w okienko do sprzedaży biletów z zamkiem na klucz patentowy, umożliwiający blokowanie drzwi od środka przez kierowcę, kabina wyposażona w wieszak na ubranie, - lusterka zewnętrzne podgrzewane sterowane elektrycznie i widoczne w polu wycierania wycieraczki, dostosowane do częstego zdejmowania przy myciu mechanicznym – prawe zewnętrzne widoczne w polu widzenia przedniej szyby czołowej, lusterko/a/ wewnętrzne powinny zapewniać dobrą widoczność przedziału pasażerskiego, - osłony przeciwsłoneczne: dla lewej strony szyby czołowej i lewej szyby bocznej kabiny kierowcy, - zamykany na klucz schowek /kaseta/ na drobne przedmioty /pieniądze/, - fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia, obrotowy z zagłówkiem oraz pokrowcem przeznaczonym do prac warsztatowych, - urządzenie głośno mówiące i miejsce na montaż radioodbiornika samochodowego, - koło kierownicze z regulacją położenia, - ergonomia miejsca pracy kierowcy zgodna z obowiązującymi normami. |  |
| 17. | Instalacja elektryczna | - napięcie znamionowe - 24 V, - akumulatory zamontowane w wysuwanej obudowie, - gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła prądu, - przewody instalacji elektrycznej oznakowane (ponumerowane), - posiadająca wyprowadzenie napięcia 12V w przygotowane miejsce do zamontowania radia samochodowego w kabinie kierowcy, - dodatkowa instalacja elektryczna umożliwiająca podłączenie wg schematu producenta dodatkowego osprzętu np. autokomputera panelowego, automatu do sprzedaży biletów. |  |
| 18. | Okna | - okna boczne, szyby pojedyncze przyciemnione, system otwierania - uchylne lub przesuwne górne partie (minimum 5 szt.), - odsuwane okno boczne stanowiska kierowcy, - szyba przednia dzielona lub jednolita ze szkła wielowarstwowego, |  |
| 19. | Koła i ogumienie | - obręcze stalowe 22,5x7,5, - opony radialne całostalowe, bezdętkowe, rzeźba bieżnika przeznaczona do komunikacji miejskiej, - koła wyważone, - nakrętki kół wyposażone w plastikowe osłony (kapturki) ze wskaźnikiem pokazującym poluzowanie się nakrętki koła oraz zabezpieczające przed dostawaniem się kurzu na szpilki kół. |  |
| 20. | Elektroniczne tablice i kasowniki, autokomputer | - przednia pełno wymiarowa, wyświetlająca numer linii i kierunek jazdy, podświetlona, wykonana metodą podświetlonych punktów zmienianych polem elektromagnetycznym, - boczna prawa wyświetlająca numer linii i kierunek jazdy, wykonane metodą jak w pkt a), - boczna lewa (kwadrat lub prostokąt), wyświetlająca numer linii, wykonane metodą jak w pkt a), - tylna (kwadrat lub prostokąt), wyświetlająca numer linii wg technologii jak w pkt a), - wewnętrzna tablica informacyjna oparta o technologie LED, dająca możliwość wyświetlania daty, godziny, imienin, reklam i innych informacji programowanych przez Zamawiającego. W komplecie oprogramowanie do tworzenia napisów na tablicach, - kasowniki elektroniczne do kasowania biletów papierowych, w obudowie metalowej, z wyświetlaczem czasu rzeczywistego, z możliwością sumowania ilości skasowań biletów w danym okresie i wyświetlania wyniku na pulpicie w kabinie kierowcy, w ilości dwóch sztuk na jeden autobus, zamontowane na poręczach pionowych przy I i II drzwiach, Zamawiający dopuszcza możliwość sterowania tablicami i zapowiedzią głosową przez komputer pokładowy lub przez wielofunkcyjne urządzenia pokładowe w systemie niezależnym od komputera pokładowego i kasowników. |  |
| 21. | Inne urządzenia i wyposażenie | - centralny układ smarowania z autodiagnozą, - separator wody w układzie zasilania, - system automatycznego uzupełniania oleju w silniku z elektroniczną pamięcią rejestrującą ilość zużytego oleju wraz z urządzeniem kontrolno-pomiarowym. - zamykany na klucz wlew zbiornika paliwa (korek lub klapka), - zaczepy holownicze, przedni i tylny, - trójkąt ostrzegawczy, apteczka, dwa kliny podkładowe pod koła, koło zapasowe, - wyłącznik główny prądu, - ramka do tablicy z numerem linii o wymiarach wys. 295 mm, szer. 395 mm, gr. 3 mm dla niedowidzących wsuwana z góry, umieszczona w okolicach pierwszych drzwi widoczna dla pasażerów zewnątrz pojazdu, montaż w miejscu uzgodnionym z zamawiającym, - zbiornik paliwa wystarczający do przejechania minimum 600 kilometrów w warunkach komunikacji miejskiej, przystosowany do szybkiego tankowania o szybkości 100, 120 litrów/minutę, - wlew zbiornika czynnika AdBlue - komplet filtrów potrzebny do wykonania obsług technicznych w okresie gwarancyjnym, zakładając, że pojazd w jednym roku przejedzie 65 000 km, - autobusy muszą być wyposażone w drogomierz-prędkościomierz, wyklucza się stosowanie tachografu, - kompletne oświetlenie diodowe typu LED na tylnej części pojazdu, - z przodu autobusu oświetlenie diodowe LED do jazdy w dzień, - dwie gaśnice GPS 6 kg każda, |  |
| 22. | Powłoki i kolorystyka | - poszycie zewnętrzne: - powłoki lakiernicze zewnętrzne wykonane lakierami poliuretanowymi lub akrylowymi, o podwyższonej odporności na ścieranie przy myciu pojazdów na myjniach wielo szczotkowych. Szczegóły barw poszycia zewnętrznego zostaną dołączone przez Zamawiającego podczas zawierania umowy na dostawę autobusów, - oznakowanie miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, - kolorystyka wewnętrzna: - poręcze pionowe i poziome - jaskrawy, wyrazisty kolor żółty lub zielony, Pozostałe elementy wewnętrzne: tkanina siedzeń, podłoga, poszycia boczne, dachu, skomponowane kolorystycznie w sposób gwarantujący wysoką jakość i estetykę – uzgodnione z zamawiającym. |  |
| 23. | Warunki dodatkowe wymagane od wykonawcy w cenie dostawy autobusu | - nieodpłatne przeszkolenie, co najmniej 5 pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i napraw dostarczonych autobusów w siedzibie zamawiającego, - nieodpłatne przeszkolenie kierowców zamawiającego w zakresie obsługi i bezpieczeństwa jazdy w siedzibie zamawiającego, - nieodpłatne przeszkolenie 2 pracowników w zakresie zaawansowanej obsługi programu diagnostycznego autobusu w siedzibie zamawiającego, - udzielenie zamawiającemu autoryzacji w zakresie umożliwiającym samodzielne wykonywanie przeglądów, napraw i obsług gwarancyjnych, - wyposażenie zamawiającego w kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną, schematy układów pneumatycznych i elektrycznych, instrukcje napraw wszystkich zespołów urządzeń i układów stosowanych w autobusie oraz katalogi części zamiennych. Całość dokumentacji w języku polskim i przekazana w trzech kompletach w wersji papierowej oraz elektronicznej, - zabezpieczenie przeciwpożarowe: zastosowane ognioodporne materiały do budowy i wyposażenia autobusu zgodne z dyrektywą EC 95/28/EC. |  |
| 24. | Warunki gwarancji | Minimalne wymagane przez zamawiającego warunki gwarancji są następujące: - na autobus – min. 36 miesięcy (lub 200 000 km przebiegu), licząc od daty przekazania autobusu, - na powłoki lakiernicze – co najmniej 60 miesięcy (od daty przekazania autobusu), - na perforację spowodowaną korozją poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia – nie mniej niż 180 miesiące (od daty przekazania autobusu). Z gwarancji wyłączone mogą być materiały eksploatacyjne, bezpieczniki, żarówki, paski klinowe, klocki hamulcowe, okładziny szczęk (klocków) hamulcowych. Gwarancje na opony, akumulatory oraz wyposażenie jak np. tablice kierunkowe, kasowniki, automatyczną skrzynię biegów, silnik itp. udziela Wykonawca pojazdu w zakresie zgodnym z gwarancją udzieloną przez dostawców /producentów/ tych elementów, części i zespołów. Wykonawca zapewni zamawiającemu autoryzację na obsługi i naprawy dostarczonych autobusów na potrzeby własne zamawiającego, na warunkach określonych w umowie sprzedaży. |  |

............................................................, dnia ...................................... 2010 r.

(miejscowość)

..............................................................................

podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych)

do reprezentowania wykonawcy