Dobór urządzeń wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie pomieszczenia gospodarczego w poziomie piwnicy w Przedszkolu Miejskim nr 3 przy ul. Batalionów Chłopskich 8.

Egzemplarz wersja elektroniczna edytowalna

Opracował: mgr inż. Paweł Żurakowski

sierpien 2018

Spis treści

Opis techniczny

- Przedmiot i zakres opracowania.

- Podstawa opracowania.

- Opis stanu istniejącego.

- Opis projektu.

- Rysunki.

- Załączniki

- Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dobór urządzeń wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie pomieszczenia gospodarczego w poziomie piwnicy w Przedszkolu Miejskim nr 3 przy ul. Batalionów Chłopskich 8.

- Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora.

Wizja lokalna.

Inwentaryzacja, Budynek Przedszkola miejskiego nr 3 w Świnoujściu, Pracownia projektowa zArys, mgr inż. arch. Elżbieta Kajałowicz – Bethke, czerwiec 2009.

Katalogi producentów urządzeń.

Literatura techniczna.

- Opis stanu istniejącego.

Opis pomieszczenie gospodarcze:

Pomieszczenie gospodarcze 0.12 o powierzchni 27,60 m2. Pomieszczenie usytuowane w planie pod holem wejściowym, ściana zewnętrzna styka się bezpośrednio z biegiem schodowym. W pomieszczeniu brak okien.

Obecnie w pomieszczeniu magazynowane są pomoce dydaktyczne. W pomieszczeniu na stałe nie przebywają żadne osoby.

Pomieszczenie sąsiaduje z holem 0.2, pokojem 0.11 i pokojem 0.13.

Wejście do pomieszczenia odbywa się z holu.

Pomiędzy pomieszczeniem 0.12 a 0.11 wykonane są 4 otwory fi 100 wyposażone w kratki wentylacyjne.

- Opis przyjętego rozwiązania.

- Dobrano wentylator CBF 100LS Systemair zamontowany na przewodzie System 100 mm Ventus zakończonego kratką WP HV/100 BWR. Umiejscowienie wentylatora oraz przewodów łączących pokazano na rys 1.

Wentylator podłączyć do istniejącej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu.

- Przewidziano montaż 2 nawiewników Venture Industries ECA 30 HY RA w ramach okiennych w pomieszczeniu 0.11 po jednym w każdym oknie.

- Przewidziano montaż 2 nawiewników Venture Industries ECA 30 HY RA montowanych w ramie okna zgodnie z rys.1

- Przewidziano przebudowę szklenia okna w sposób umożliwiający przeprowadzenie przewodu System 100 mm Ventus.

Dane urządzeń zamieszczono w załącznikach.

rys 1

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3