Model bazowy 2.0 TDI 150 KM (110 kW), 8-miejscowy, skrzynia biegów 6-biegowa, kolor nadwozia – srebrny metalik, rozstaw osi 3400 mm

Nadwozie

- Dopuszczalna masa całkowita 3080/3200 kg

- Klapa tylna z oknem (ogrzewanym) i wycieraczką

- Podświetlenie LED rejestracji na tylnej klapie

- Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane

- Obudowy lusterek zewnętrznych oraz klamki drzwi i uchwyt tylnej klapy w kolorze nadwozia

- Osłony nadkoli

- Teleskopy przy pokrywie silnika

- Uchwyty holownicze: z przodu demontowalny, z tyłu mocowany na stałe

- Wszystkie szyby termoizolacyjne

- Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia

Podwozie

zawieszenie przednie

- Niezależne zawieszenie kół - Kolumny McPhersona (sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe), stabilizator, wahacze mocowane do ramy pomocniczej, rama pomocnicza mocowana do nadwozia poprzez tuleje metalowo-gumowe (tłumienie drgań i hałasu)

zawieszenie tylne

- Niezależne zawieszenie kół ze sprężynami śrubowymi Miniblock, amortyzatory teleskopowe, wahacze skośne, stabilizator

Układ przeniesienia napędu

- Jednotarczowe sprzęgło suche

- Napęd na koła przednie

- System automatycznego wyłączania silnika Start-Stop

Układ hamulcowy

- ABS/EDS/ASR/MSR/ESP

- Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu

- Hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganiem

- Korektor siły hamowania zależny od obciążenia

- Hill hold control (układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach)

- Norma emisji spalin Euro 6dTemp

- BlueMotion Technology - system Start-Stop wyłączający silnik podczas postoju, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, asystent ruszania z miejsca na wzniesieniach

Układ kierowniczy

- Wspomaganie układu kierowniczego z bezpieczną kolumną kierownicy regulowaną w dwóch płaszczyznach

- Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy

Koła/opony

- Obręcze stalowe 16"

- Kołpaki pełne dla kół 16"

- Opony o zmniejszonym oporze toczenia bez wskazania marki

- Wskaźnik ciśnienia w oponach

Wyposażenie funkcjonalne

- 2 kluczyki składane

- Prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik temperatury płynu chłodzącego

- Centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz sterowany pilotem

- Dogrzewacz - zwiększający wydajność grzewczą i skracający czas pracy zimnego silnika

- Filtr cząstek stałych dla silników TDI, norma spalania Euro6dTemp

- Gniazdo 12 V

- Wyświetlacz wielofunkcyjny "Plus", wyświetla informacje: godzina, czas jazdy, średnie i chwilowe zużycie paliwa, zasięg do następnego tankowania, przebyta droga, bieg, kierunek geogr. – kompas, temperatura zewnętrzna

- Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu hamulcowego

- Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane (po stronie kierowcy sferyczne, po stronie pasażera lusterko o poszerzonym polu widzenia)

- Obrotomierz i zegar cyfrowy

- Ogrzewanie kabiny kierowcy i przestrzeni pasażerskiej z manualną regulacją

- Podświetlenie tablicy rozdzielczej przy wyłączonych światłach

- Prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem przebiegu dziennego

- Kierownica wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego

- „Parkpilot” - czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku

- Regulowane podświetlenie tablicy rozdzielczej, podświetlenie wskaźników przy wyłączonych reflektorach

- Sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach

- Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie

- Teleskopowe zabezpieczenie maski przed zamknięciem

- Układ nawiewu ciepłego i świeżego powietrza z filtrem przeciwpyłkowym i recyrkulacją (czterostopniowa dmuchawa, nawiew środkowy, nawiew boczny, nawiew na nogi, nawiew na szybę przednią i szyby boczne)

- Wskaźnik ilości paliwa, temperatury płynu chłodzącego

- Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych

- Wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem

Bezpieczeństwo

- ESP – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania

- ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

- ASR – system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania

- EDS – elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

- MSR – system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem System automatycznego hamowania po kolizji

- Czujnik zmęczenia kierowcy – Driver Alert

- Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie

- Bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach

- Bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa, z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania

- Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu

- Immobiliser

- Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem

- Ogrzewana tylna szyba w klapie/drzwiach dwuskrzydłowych z wycieraczką

- Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o niezapiętym pasie bezpieczeństwa

- Sygnalizacja awaryjnego hamowania

- Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: przednie i boczne dla kierowcy i pasażera; możliwość dezaktywacji poduszki pasażera

- Podwójne reflektory halogenowe H7 z regulacją zasięgu i białe kierunkowskazy z przodu przykryte wspólną szybą

- Regulacja zasięgu reflektorów

- Szyba przednia klejona

- Światło przeciwmgielne z tyłu

- Trzecie światło Stop

- Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni pasażerskiej

- Wspomaganie ruszania pod górę

- Zabezpieczenie blokady kierownicy przed złamaniem

- Zabezpieczenie drzwi przesuwnych, klapy/drzwi dwuskrzydłowych przed otwarciem przez dzieci

- Zagłówki z regulacją wysokości

Kabina kierowcy

- Deska rozdzielcza „Plus”: ramki nawiewów i panel środkowy w optyce stalowej, przełącznik świateł z chromowaną obwódką

- Dźwignia zmiany biegów z chromowanym pierścieniem, maty w schowkach

- Dwa pojedyncze fotele w kabinie kierowcy z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego kręgosłupa i podłokietnikami

- Dźwignia zmiany biegów w formie joysticka

- Gniazdko 12V w górnej części deski rozdzielczej

- Kieszeń z siatki umieszczona w dolnej części konsoli po stronie pasażera

- Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem

- Podłoga wyłożona wykładziną welurową

- Półka w górnej części konsoli środkowej z wgłębieniem na telefon komórkowy

- Schowki w desce rozdzielczej pod bocznymi wylotami powietrza

- Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny

- Stopnie wejściowe wewnątrz z oświetleniem

- Wieszak na ubrania

- Wyłożenie drzwi z tworzywa sztucznego

Przestrzeń pasażerska

- Cztery rolety przeciwsłoneczne na bocznych oknach

- Cztery uchwyty nad drzwiami z wieszakami

- Dwie listwy w podsufitce przestrzeni pasażerskiej z 4 lampkami oświetlenia wewnętrznego, 4 lampkami do czytania oraz nawiewami i regulacją systemu wentylacji

- Drzwi przesuwne do przestrzeni pasażerskiej z prawej strony, z osłoniętą prowadnicą, z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci

- Komfortowe wyłożenie ścian bocznych i dachu

- Lampka oświetlenia przestrzeni bagażowej po lewej stronie

- Mocowania Isofix do fotelików dziecięcych w siedzeniu dwuosobowym w I rzędzie

- Narzędzia i podnośnik przy lewym tylnym nadkolu

- Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej (drugi wymiennik ciepła umieszczony z tyłu po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej)

- Podłoga wyłożona wykładziną welurową

- Stopień wejściowy wewnątrz z oświetleniem

- Dwa gniazda 12 V

- Uchwyty do mocowania ładunku

- Wyłożenie tylnej klapy materiałem z tworzywa sztucznego

- Zabezpieczenie drzwi przesuwnych, klapy/drzwi dwuskrzydłowych przed otwarciem przez dzieci

Wyposażenie dodatkowe

- kolor tapicerki: czarny/tkanina

- kolor wnętrza: czarny

- alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem

- światła przeciwmgielne z przodu zintegrowane ze zderzakiem

- „Parkpilot” - czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku

- klimatyzacja trzystrefowa Climatronic z elektroniczną regulacją, z dodatkowym sterowaniem w przestrzeni pasażerskiej

- dwie listwy wielofunkcyjne w podsufitce z nawiewami i lampkami do czytania

- filtr antyalergiczny tempomat

- sygnał dźwiękowy dwutonowy

- otwieranie tylnej klapy za pomocą pilota lub przycisku wewnątrz

- zbiornik paliwa o pojemności 80 l, wlew paliwa zabezpieczany poprzez zamknięte drzwi kierowcy

- uchwyty wejściowe na słupkach

- manualna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla foteli kierowcy i pasażera

- kierownica wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego

- kierownica i dźwignia zmiany biegów obszyte skórą

- II rząd siedzeń - siedzenia w układzie 2+1

- dwuosobowe siedzenie ze składanym oparciem, jednoosobowe siedzenie odchylane

- koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową wraz z koszem

- kołpaki kół 16", pełne

- wyłożenie podłogi w kabinie kierowcy i w przestrzeni pasażerskiej wykładziną gumową

- pakiet akustyczny oraz czujnik deszczu

- redukcja poziomu głośności we wnętrzu o max 6 dB

- szyba przednia ze specjalną powłoką

- szyby drzwi w kabinie kierowcy +0,1 mm

- szyby w przestrzeni pasażerskiej +1,7 mm przyciemnione

- szyba w oknie przesuwnym standardowa, przyciemniona

- czujnik deszczu, automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne

- asystent świateł mijania: automatyczne włączanie świateł po zmroku oraz w deszczu

- opóźnione wyłączanie świateł mijania i tylnych po opuszczeniu samochodu (Coming home)

- włączanie świateł po otwarciu drzwi za pomocą pilota (Leaving home)

- radio Composition Color

- 6 głośników

- dotykowy wyświetlacz kolorowy TFT 5"

- odtwarzanie płyt CD i MP3

- porty USB/SD/AUX-IN

- przygotowanie do telefonu komórkowego