#### Opis przedmiotu zamówienia

Dla realizacji zamówienia nr WIZ.271.2.34.2022 pn.: „Wykonanie remontu daszku nad parterowym pomieszczeniem gospodarczym   budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego przy ul. Piastowskiej 55  w Świnoujściu”.

Kody CPV   45261900-3

Zakres rzeczowy obejmujący zamówienie:

- rozebranie starych obróbek blacharskich ogniomuru,

- rozebranie pasa nadrynnowego wraz z rynnami, hakami, blacharką,

- rozebranie obróbki blacharskiej na całej długości styku daszku z budynkiem wysokim,

- rozebranie rury spustowej,

Fot. 1. Widok daszku do remontu.

- naprawa ogniomuru  - nowa wyprawa tynkarska, nowe obróbki blacharskie z blachy

ocynkowanej lub powlekanej,

- położenie nowego pasa nadrynnowego z blachy ocynkowanej  lub powlekanej wraz z

hakami rynnowymi i  rynnami  z zachowaniem istniejących średnic (80),

- położenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia po wcześniejszym

przygotowaniu starej nawierzchni (usunięcie uszkodzeń, wyrównanie powierzchni z

zachowaniem spadku) pow. około 15 m2,

- naprawa drewnianej podbitki pasa nadrynnowego (wymiana desek z ich impregnacją lakiero

bejcą w kolorze brązowym dwukrotnie),

- założenie nowej rury spustowej z blachy powlekanej w kolorze brązowym z  podłączeniem

do istniejącego odpływu.

- wywiezienie materiałów rozbiórkowych na składowisko odpadów.

- sprzątanie po robotach budowlanych.

# Wszystkie materiały zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.