Załącznik nr 2

do ogłoszenia o przetargu

Wytyczne dla wykonania dwóch sąsiadujących pawilonów handlowych na fragmencie działki ewidencyjnej nr 190/11 w obrębie 0010 przy ulicy Steyera w Świnoujściu, przy bramie cmentarnej :

- Wymiary:

- wymiary zewnętrzne max. 9,00 x 9,00 x 4,5 (H) m, zgodnie z zał. rys.;

- 4,0 metrowe ścięcie narożnika elewacji frontowej oraz bocznej, zgodnie z zał. rys.;

- Program funkcjonalny:

- sala sprzedaży;

- zaplecze socjalne;

- zaplecze sanitarne;

- szafa gospodarcza/pomieszczenie gospodarcze;

Program funkcjonalny zgodnie z załączonym rysunkiem, dopuszcza się odstępstwa funkcjonalne.  Obiekt musi spełniać wymogi sanitarne.

- Rozwiązania konstrukcyjne:

- konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, niezwiązana trwale z gruntem;

- dach płaski;

- ściany, podłoga, strop wykonane z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym lub wełny mineralnej;

- stolarka okienna oraz drzwi aluminiowe, szyby zespolone;

- stolarka okienna i drzwiowa w części ekspozycyjno-wystawienniczej  jednakowej wysokości;

- obróbki blacharskie korespondujące z przyjętymi rozwiązaniami kolorystycznymi;

- Rozwiązania materiałowe:

- okładzina płyt warstwowych z blachy stalowej gładkiej lub panele kompozytowe, płyty cementowo-drzazgowe, płyty włókno-cementowe etc. – z wyłączeniem kasetonów elewacyjnych;

- zapewnić min. 20% przeszklenia w skali całego obiektu, przy czym w elewacji  frontowej skośnej zapewnić zgodnie z projektem min.  80% przeszklenia elewacji - dla pozostałych ścian wg potrzeb;

Obiekt musi spełniać wymogi przeciwpożarowe.

- Rozwiązania kolorystyczne:

- elewacje w kolorze grafitowym lub antracytowym;

- wnętrze w jasnej kolorystyce: biel lub jej odcienie;

- stolarka okienna i drzwiowa, obróbki blacharskie korespondujące z przyjętymi rozwiązaniami materiałowymi i kolorystycznymi obiektu – kol. grafit  lub antracyt;

Planowane zamierzenie wymaga opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę.  Szyldy reklamowe – zgodnie z uchwałą krajobrazową.

Na etapie wstępnym, projektant jest zobligowany do przedstawienia w tut. Urzędzie Miasta koncepcji pawilonu oraz proponowanych rozwiązań kolorystycznych i materiałowych. Wymagane jest przy tym załączenie materiałowych próbek wykończeniowych wraz z ich  specyfikacją techniczną.

Z założenia sąsiadujące dwa pawilony powinny mieć analogiczną formę architektoniczną oraz  rozwiązania kolorystyczne i materiałowe.

W załączeniu:

- przykładowe rozwiązanie pawilonu

Sporządzone dnia 27.07.2022 r.