1. Szczegółowy opis prac:

Dot. części A zamówienia: Przygotowanie terenu

Przygotowanie terenu - roboty ziemne takie jak: zdjęcie darni, usunięcie chwastów, gruntowne, skuteczne oczyszczenie terenu ze szkła i innych zanieczyszczeń na głębokość zapewniającą bezpieczeństwo użytkowników (wykorytowanie na wys. min. 20-30 cm), przygotowanie podłoża (przekopać podłoże przy pomocy glebogryzarki, dowóz ziemi urodzajnej w ilości niezbędnej dla prawidłowego wyglądu trawnika/poziomu gruntu, profilowanie i zagęszczanie podłoża), wywóz urobku i nieczystości.

Ostatni etap przed rozłożeniem trawy to wyrównanie terenu przy użyciu walca ogrodowego oraz równomierne rozrzucenie nawozu wieloskładnikowego, rodzaj w zależności od pory roku.

Ziemia urodzajna powinna:

- zawierać nie więcej niż 7%, lecz nie mniej niż 2 % części organicznych,

- być wilgotna i pozbawiona kamieni oraz wolna od zanieczyszczeń obcych (korzenie, śmieci, zasolenia itp.),

- posiadać optymalny skład granulometryczny: frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18 %, frakcja pylasta (0,002 – 0,05 mm) 20-30%, frakcja piaszczysta (0,05 – 2,0 mm) 45-70%, zawartość fosforu (P2O5) >20 mg/m2, zawartość potasu (K2O) >30 mg/m2, kwasowość pH ≥5,5.

- mieć lekko kwaśny odczyn (pH 5,5-6,5) (należy zadbać o odpowiednią kwasowość gleby).

Wymienione powyżej właściwości powinny być udokumentowane przez Wykonawcę przed dostawą ziemi urodzajnej na teren budowy.

W przypadkach wątpliwych WIZ może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia

urodzajna odpowiada poniższym kryteriom, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

- Pow. nawierzchni trawiastej – ok. 2 500 m2

Prace ziemne powinny zostać odebrane przez pracownika Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej (WIZ).

Dot. części B zamówienia: Założenie trawnika z trawy darniowej

Wymagania dotyczące wykonania prac związanych z zakładaniem trawnika darniowego (z rolki) są następujące:

- 	zakładanie darni należy rozpocząć natychmiast po jej przywiezieniu,

- 	darń należy układać na wyrównany i gładki teren,

- 	darń przeznaczona do rozłożenia, ułożyć w stosach o wysokości max.1,0m najlepiej blisko miejsca, gdzie ma być rozkładana,

- 	pasy darni należy układać zawsze w tym samym kierunku,

- 	unikać stąpania po glebie, starając się stąpać tylko po darni,

- 	brzegi rolek muszą się dokładnie schodzić, lecz nie mogą na siebie nachodzić,

- 	darń zaraz po rozłożeniu powinna zostać przewalcowana, tak, aby wycisnąć spod darni powietrze oraz zwiększyć kontakt darni z podłożem,

- 	natychmiast po założeniu trawnik należy obficie podlać, sprawdzając na ile woda przesiąknęła darń, można lekko ucisnąć narożnik rolki,

- 	pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone po 4-7 dniach od ułożenia na wysokość nie mniejszą niż 5 cm, ale nie większą niż 6 cm.

Wady niedopuszczalne dot. trawnika darniowego:

- 	nierówno przycięta i poszarpana darń,

- 	ułożenie darni po transporcie w zbyt dużych stosach i na zbyt długi czas umożliwiający zagniwanie i sparowanie darni,

- 	zżółknięte lub zwiędnięte liście trawy,

- 	przesuszone korzenie darni,

- 	darń z oznakami chorobowymi lub zachwaszczona,

- 	nachodząca na siebie lub za bardzo rozsunięta darń po ułożeniu.

Pielęgnacja ogranicza się do obfitego podlewania. W pierwszym i drugim tygodniu należy obficie podlewać trawnik przynajmniej raz dziennie wczesnym rankiem, następnie co 2 lub 3 dni, a po około 3-6 tygodniach raz w tygodniu. Dziennie musimy przeznaczyć ok. 15 l wody na m2 trawnika.

Dostarczona trawa darniowa (tzw. trawa z rolki) powinna być dojrzała, dobrze ukorzeniona 
i prawidłowo zrolowana, pasy darni powinny być prawidłowo przycięte, jednolita w całej partii, w jednolitym żywo zielonym kolorze

Pow. nawierzchni trawiastej – ok. 2500 m2

Materiał powinien zostać odebrany przez pracownika Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej (WIZ).

Dot. części C zamówienia: Naprawa nawierzchni poliuretanowej wraz z naprawą umocowania w gruncie zabawek

1) Naprawa umocowania w gruncie 3 szt. zabawek

Zakres prac:

- Prawidłowe umocowanie zabawek w gruncie:

- bujak czterolistna koniczyna,

- bujak rybka,

- urządzenie sprawnościowe.

Fundamentowanie i instalowanie urządzeń zabawowych należy wykonać zgodnie 
z obowiązującą normą i zaleceniami producenta urządzeń zabawowych. Fundamentowanie można wykonać jako prefabrykowane elementy lub wylewane na placu z betonu C20/25(B25).

- Uzupełnienie nawierzchni poliuretanowej zgodnie z wytycznymi pkt. 2.

Zamawiający przewiduje skorzystać z jednej z dwóch powyżej zaproponowanych opcji wykonania zadania w zakresie części C dot. naprawy nawierzchni poliuretanowej.

2)	Remont (naprawa):

A) uszkodzonych miejscowych fragmentów (ubytków) nawierzchni poliuretanowej oraz pęknięć na całej powierzchni i łączeniach lub

B) naprawa całej nawierzchni poliuretanowej;

- naprawa obejmuje wycięcie uszkodzonej, pękniętej, przetartej nawierzchni;

- przygotowanie nawierzchni w miejscach naprawy – oczyszczenie , gruntowanie;

- uzupełnienie zniszczonych ubytków nawierzchni zgodnie z technologią napraw dla tego rodzaju nawierzchni, kolor – czerwony, niebieski, zielony, żółty;

- utylizacja odpadów zdemontowanej nawierzchni.

Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa, wylewana, przepuszczalna dla wody, odporna na promieniowanie UV:

- gr. min. 30 mm dla wysokości swobodnego upadku do 1,0 m,

- gr. min. 45 mm dla wysokości swobodnego upadku do 1,6 m,

(grubość warstwy dostosować do wysokości swobodnego upadku).

Nawierzchnia wykonana dwuwarstwowo:

- warstwa górna – z kolorowego granulatu EPDM gr. min. 10 mm, barwionego w masie

- warstwa dolna – z granulatu SBR.

Nawierzchnia bezpieczna do stosowania na zewnątrz zgodnie z normą PN-EN 1176, PN-EN 1177. Wykonawca nawierzchni bezpiecznej powinien posiadać niezbędne atesty 
i certyfikaty.

Podbudowa pod nawierzchnie poliuretanową:

- warstwa wyrównująca z miału kamiennego frakcji 0-5 mm-gr. 2cm,

- warstwa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm – gr. 23 cm,

- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki – gr. 10 cm,

- grunt rodzimy wyrównany i dogęszczony powierzchniowo do Is>0,95

Grubość warstw uzyskana po zagęszczeniu.

Kolorystyka:

- niebieski, zielony, żółty, czerwony.

Nowa nawierzchnia powinna być odporna na warunki atmosferyczne, przepuszczalna dla wody opadowej, trwała, łatwa w utrzymaniu czystości, posiadająca atest higieniczny.

Grubość warstwy granulatu EPDM nie może być mniejsza na całości placu zabaw niż 10 mm. Odbudowa bazowa pod EPDM wykonana z granulatu SBR – zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu z recyklingu opon, SBR powinien posiadać atest higieniczny.

Jeżeli wykonawca zastosuje nawierzchnię systemową wybranego producenta powinien ściśle zachować wszelkie wytyczne materiałowe i wykonawcze zastosowanego systemu bez stosowania zamiennych materiałów i zmiany technologii realizacji.

- Pow. nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej na terenie placu zabaw przy PM3:

Kolor: czerwony 87 m2 , żółty 30 m2, zielony 17 m2, niebieski 65m2, huśtawki – kolor zielony 119 m2

Aktualne zdjęcia ukazujące stan nawierzchni:

Widok na pęknięcia nawierzchni na łączeniach i na powierzchni

- Wytarcia nawierzchni na łączeniach kolorów

- Wytarcia nawierzchni przy huśtawkach

- Zapadnięcia nawierzchni przy zabawkach

- Wytarcie nawierzchni przy drabince wejściowej na zestaw zabawowy ,,statek piracki”

5. Naprawa umocowania w gruncie 3 szt. zabawek:

- urządzenie sprawnościowe,

- bujak czterolistna koniczyna,

- bujak rybka.